Iseki TG 21 GEAS

Návod k obsluze pro malotraktor

Přislušenství pro orbu

Příslušenství na zimu

Podkopy

Čelní nakladače

Příslušenství pro úpravu ploch

www.kpmalotraktory.eu

2019

Karel Pařízek

KP malotraktory

01.03. 2019

# Iseki TG 21 GEAS

## Dále uvedený návod se vztahuje na čtyřkolové malotraktory   Iseki

Obsah:

- popis stroje 	a) určení stroje

b) technické parametry a popis stroje

2)  bezpečnostní pokyny a záruka

- požární bezpečnost

- přeprava po veřejných komunikacích

- bezpečnostní pokyny pro práci

- zodpovědnost obsluhy

- záruční podmínky-reklamační řád

- ovládání stroje , ovládací prvky a jejich umístění na stroji

- symboly-výstrahy

- umístění ovládacích prvků

- kontrolní a přístrojový panel

- jiné ovládací prvky na traktoru.

- kontrola , údržba a seřizování

- kontrolní místa náplní

- mechanická kontrola

- akumulátor a elektrické vybavení

- provozní pokyny

- kontrola před uvedením do provozu

- spouštění motoru

- volba převodových stupňů

- uzávěrka diferenciálu

- přední náhon

- používání provozní brzdy

- odstavení stroje a zajištění

- úpravy parametrů  malotraktoru

- změna rozchodu

- přídavné zátěže

- Ošetření a údržba stroje

- bezpečnostní pokyny při údržbě, seřizování a opravách

- údržba a seřízení motoru

- spojka

- převodová skříň a přední rozvodovka

- brzdy malotraktoru

- řízení malotraktoru

- elektroinstalace

- hydraulika

- uskladnění mimo sezónu

- doporučené intervaly údržby

# 1) Popis stroje

1a	Určení stroje

Iseki –je čtyřkolový nosič nářadí s trvale poháněnou zadní nápravou a přiřaditelným předním náhonem .

Zejména je vhodný pro práce v zemědělství, zahradnictví,lesnictví, sadařství a vinohradnictví. Taktéž je vhodný k použití na úpravu parkových ploch a golfových hřišť nebo údržbu pevných ploch či komunikací. Obsluhu zajišťuje jeden  pracovník - řidič.

# 2) Bezpečnostní pokyny pro uživatele

-	pracovník určený k obsluze malotraktoru se musí před uvedením stroje do provozu seznámit  s pokyny pro provoz a bezpečnou práci.

- při provozu a údržbě používejte ochranné pomůcky.

2a	Požární bezpečnost

- pro zajištění požární bezpečnosti je třeba dodržovat platná požární a bezpečnostní pravidla.

- palivo doplňujte bezpečným způsobem  při vypnutém motoru

- s malotraktorem se nesmí pracovat  v prostoru s hořlavinami

- manipulace s akumulátorem, odpojování, dobíjení, kontrola elektrolytu provádějte při vypnutém hlavním spínači a bez přítomnosti otevřeného ohně. Taktéž u této činnosti nekuřte.

2b	Přeprava malotraktoru po veřejných komunikacích

- malotraktory Iseki nejsou schváleným typem pro pohyb a použití na pozemních komunikacích a nejsou pro to ani vybaveny.

- V případě potřeby je možno samotný malotraktor převézt na přepravníku s užitečnou nosností nad 750 kg, popř. vyšší o hmotnost neseného nářadí.

2c	Bezpečnostní pokyny pro práci s malotraktorem

- řídit malotraktor smí pouze osoba vlastnící platné oprávnění pro řízení traktoru

- pracovník obsluhující malotraktor nebo jeho přídavná zařízení nesmí  být pod vlivem alkoholu

- před  uvedením stroje do činnosti prověřte, zda v provozu nebrání mechanická překážka, jiná osoba nebo závada na malotraktoru.

- za jízdy je zakázáno opustit malotraktor nebo na něj naskakovat.

- při uvádění malotraktoru do pohybu s připojeným nářadím či příslušenstvím je nutno zkontrolovat, zda je toto v zajištěné poloze a vyřazeno z činnosti . Taktéž musí být zajištěno proti samovolnému odpojení nebo změně polohy za jízdy.

- při jízdě z kopce je nutno vždy včas zařadit odpovídající rychlostní stupeň.

- spouštění motoru spouštěním ze svahu nebo vlečením je zakázáno.

- při každém uvedení stroje do klidu( vypnutí motoru )je nutno zajistit stroj parkovací brzdou a zařazením 1. rychlostního stupně , vyžaduje li to situace, tak i spuštěním neseného příslušenství na zem. Při stání na svahu musí být dále zajištěn zakládacími klíny.

- svítilny a odrazky malotraktoru musí být čisté

2d	Zodpovědnost obsluhy

-	uživatel malotraktoru je povinen seznámit se s pokyny pro bezpečný a hospodárný provoz malotraktoru včetně údržbových prací..

# 2e	Záruční podmínky – KP malotraktory

Reklamační řád upravuje záruku na prodaný stroj, záruční dobu, jakož i způsob uplatnění vad u prodejce                                                                                       stroje takto:

- Obsahem záruky –

je povinnost  na  jím prodaném stroji bezplatně odstranit  vady vzniklé  v důsledku jeho vadné konstrukce, montáže, funkce nebo chybějícího materiálu po dobu záruční doby s výjimkou vad, pro které byla kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny

- Záruční doba –

Je stanovena dle obchodního zákoníku na 2 roky u strojů nových a 6 měsíců na stroje v původním stavu dovozu ( záruka se vztahuje na agregát a to za předpokladu , že předprodejní servis provedl prodejce). V některých případech může být záruka prodloužena na 12 měsíců a toto se ujednává před předáním stroje .

- Uplatnění záručních vad –

Pouze v servisu prodejce nebo jiném, prodejcem určeném místě. Doba od uplatnění nároků na odstranění vady do skončení opravy se do záruční lhůty nezapočítává  a o tuto dobu se prodlužuje záruční lhůta. Byla-li osoba, uplatňující nárok na odstranění vady v záruční lhůtě vyrozuměna o ukončení opravy a stroj po opravě nepřevzala do tří dnů od odeslání vyrozumění o skončení opravy, pak do doby, o kterou se prodlužuje záruční lhůta, se nezapočítávají další celé dny, ve kterých nedošlo k vyzvednutí opraveného stroje osobou, uplatňující odstranění vady v záruční lhůtě.

- Lhůta po odstranění vady-

je čtyřtýdenní, v případě odstranění vady s potřebnou dodávky náhradního dílu ze zahraničí pak osmitýdenní. Při převzetí stroje k opravě nevylučuje se sjednání doby - lhůty k opravě – odstranění vady kratší, či delší.

- Vyjímky ze záruky-

Z uplatnění vad vylučují se chybné součástky stroje a to: pojistky, elektrická instalace, žhavicí svíčky, žárovky, skla reflektorů, páčky a volant, jakož i táhel, s výjimkou zjištění vady kupujícím při převzetí sroje.

Z uplatnění vad rovněž vylučují se vady, které vznikly v důsledku nevhodného užívání stroje, pro které není účelově určený a to vady vzniklé při přetěžování stroje nevhodnými adaptery a přídavnými zařízeními..

Z uplatnění vad rovněž se vylučují vady a poškození, způsobená vlastníkem či obsluhou stroje, třetí osobou, nehodou, případně vyšší mocí (živelnou pohromou, přírodní katastrofou atd.) nebo jeho chybným, či neodborným uskladněním, či garážováním.

- Podmínkou řádného uplatnění reklamace a bezplatného odstranění vad v záruční lhůtě-

je užívání stroje obvyklým způsobem k účelům a v podmínkám, pro které je určený za splnění všech předpokladů na jeho obsluhu. Jako vady, u nichž lze uplatnit jejich bezplatné odstranění v záruční lhůtě, se proto neuznávají vady, které vznikly stářím a opotřebením stroje , dále nedostatečnou péčí a obvyklou údržbou (výměna oleje, promazání mazacích míst-maznic, čištění filtrů, udržováním optimálního tlaku v pneumatikách, kontrolou těsnosti spojů,  apod.). Do záručních oprav prací, u nichž je nárok na bezplatné provedení z důvodu uplatnění vad v záruční lhůtě, nepatří práce, spojené s užíváním stroje , jako je seřízení brzd, žhavení, čištění žhavicích svíček, vstřikování (čištění a seřízení), čištění čističe vzduchu, dekarbonizace výfuku, promazávání maznic, výměna a doplňování olejů, výměna pojistek a žárovek.

- Vyměněné součásti stroje v rámci uplatnění vad v záruční lhůtě zůstávají k dispozici opravny, realizující záruční opravu.

- Zánik záruky-

Nároky na bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě zanikají:

# a)  havárií stroje  s výjimkou, že k této došlo v důsledku vady, kterou by bylo možno uplatnit jako záruční  vadu

- opravou nebo úpravou stroje  nebo jeho součástí, provedenou mimo záruční opravu

- dalším prodejem předmětu prodeje.

- Uplatnit vady, které jsou předmětem záruky, lze u prodejce stroje.

- K přijetí stroje do záruční opravy se vyžaduje jeho předání v úplném stavu a bez hrubých nečistot.

- O uplatnění nároku na bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě sepíše prodejce protokol, jehož opis vydá osobě, která uplatňuje odstranění vad v záruční lhůtě.

- O oprávněnosti uplatnění vad rozhodne za prodejce reklamační inspektor prodejce.

- Náklady na dopravu stroje do servisu , nejsou součástí záruky .

- Pro případ, že osoba, uplatňující bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě, nesouhlasí s rozhodnutím o řešení způsobu uplatněných vad, pak nejsou dotčena její práva na uplatnění jejich nároku u příslušného soudu.

Datum prodeje a místo předání:

………………………………….                                 	………………………………………….

kupující					                           prodejce

Základní popis stroje :

- Ruční plyn

- 2WD-4WD

- Spínací skříňka

- Reverz

- Směrová a potkávací světla+ houkačka

3

2

1

5

4

- Reverz PTO

- Regulátor průtoku oleje – zadní ramena

- Uzávěrka dif. pod zátěží

- Měrka oleje – převodovka

- Ovládání hydrauliky – zadní ramena

8

7

6

9

10

- Nožní plyn – pedál

- Brzdový pedál – dělitelný

- Aretace brzdového pedálu – ruční brzda

- PTO

- Nálevka oleje převodovka / hydraulika

13

12

11

14

15

- Spojkový pedál

- Nastavení volantu

- Palivoměr

- Otáčkoměr – rychloměr

- Ukazatel teploty

- Kontrolka mazání motoru