- Kontrolka mazání motoru

- Kontrolka dobíjení

- Řazení rychlostí

- Redukce rychlostí

16

17

18

19

20

21

22

23

24

- Nálevka oleje – motor

- Měrka oleje – motor

- Vyrovnávací nádobka chladič

- Filtr vzduchový – vložka

- Akumulátor

- Výpustný šroub oleje – motor

25

26

27

28

29

30

- Výpustný kohout – chladící kapalina

- Uzávěr paliva

- Jemný čistič paliva ve skleničcce – vložka

- Filtr olejový – motor

- Nálevka kapaliny – chladič

- Otevírání masky – přístup na akumulátor

31

32

33

34

35

36

- Výpustný šroub oleje – převodovka 2x

- Nálevka oleje – přední náprava

- Výpustný šroub oleje – přední náprava

- Hydraulický filtr

37

38

39

40

## 4a)	kontrolní místa – před použitím malotraktoru ověřte správné množství náplní :

- v chladiči- odšroubováním zátky chladiče . Byl – li stroj déle mimo provoz, např. přes zimu,   zkontrolujte kapalinu ještě několikrát v průběhu prvního nasazení stroje do činnosti. Kontrolu provádějte pouze při chladném motoru, hrozí nebezpečí úrazu horkou vodou nebo párou.

- Olejová náplň v motoru – měrka na bloku.

- Olejová náplň v převodovce . Měrka napravo od řadicí páky pojezdu.

V případě nedostatečného množství maziv nebo chladicí kapaliny tyto doplňte. Zkontrolujte těsnost všech spojů a netěsnosti nechejte opravit.

Většina pohyblivých spojů na traktoru je-li to nutné, je vybavena mazničkami. Doporučený interval promazávání je 90 mth . ve ztížených podmínkách  se interval zkracuje na 55 mth.

- ovládací panel malotraktoru je vybaven kontrolkou tlaku oleje, při zapnutí klíčku musí kontrolka svítit, a to až do nastartování  motoru. V případě že tomu tak není, je nutno závadu v signalizaci vyhledat a opravit. V případě, že se kontrolka rozsvítí, nebo problikává za chodu motoru, signalizuje závadu v mazání motoru, nebo nedostatek oleje.  Stroj neprodleně vypněte, zkontrolujte náplně, kabeláž a připojení čidla. Do odstranění závad motor nestartujte.

4b)  	Prověřte mechanickou kompletnost stroje. Zkontrolujte kompletnost a dotažení kolo-

vých šroubů a matic,. Rozpojte třmínek spojující pedály brzd. Délka zdvihu pedálů musí být stejná pro pravé i levé kolo. Případný rozdíl odstraňte seřizovacími maticemi na táhlech brzd. Seřizovací matice zajistěte kontramatkami.

U připojeného nářadí s kardanovým náhonem zkontrolujte nasazení a zajištění kardanu a stav nářadí.

Před startem  mějte řadící páku pracovní převodovky v poloze neutrál a nářadí správně a bezpečně zajištěno.

Proveďte kontrolu stavu a nahuštění pneumatik.

4c)	Akumulátor a elektroinstalace

- Akumulátor a elektroinstalaci udržujte v čistotě. Prach a vlhkost může způsobit vybíjení baterie v době uskladnění malotraktoru.

- V akumulátoru může vlivem ztížených pracovních podmínek k úbytku elektrolytu ( doplnit destilovanou vodou do výše  1 cm nad desky, nebo podle předpisu výrobce baterie).

- Minimální napětí pro použití akumulátoru je 12,3 V. Při nižším  již není zaručeno bezproblémové startování a může dojít k poškození akumulátoru

- Kontakty akumulátoru udržujte čisté.

- Kladný pól  akumulátoru zabezpečte před nechráněným dotykem kovových předmětů a částí. Zkrat a jiskření může způsobit výbuch akumulátoru.

- Veškeré práce  na elektroinstalaci provádějte při odpojené nebo vyjmutém akumulátoru (mimo výměny pojistek).

- Provozní pokyny

5a)	před uvedením stroje  do provozu zkontrolujte mechanickou kompletnost, dotažení ko-

lových šroubů a nahuštění kol, kompletnost a zajištění kolíků a nářaďových závěsů.

Funkčnost spojky a brzd  Dále množství oleje v motoru a převodovce pomocí měrek a

chladicí kapalinu nalévacím otvorem chladiče. Zkontrolujte množství paliva (zabráníte

tak zavzdušnění vstřikovacího čerpadla ) a  funkci kontrolky mazání ( při zapnutí

klíčku se musí rozsvítit ). Zkontrolujte  zajištění stoje parkovací brzdou a vyřazení

pracovní i pojezdové převodovky do polohy N.

5b)	spouštění motoru – 	1- zapněte klíček do pravé polohy, rozsvítí se kontrolka mazání a dobíjení, u dlouho odstaveného stroje nejprve protočte motor při sešlápnutém spojkovém pedálu a vytaženém dekompresoru

2 - přepínač start přepněte doleva na polohu žhavení ( podle venkovní teploty žhavte 30 – 60 sec.- kontrolní spirála musí být žhavá.

3- sešlápněte spojku a přidejte plyn . Přepínač start přepněte doprava ( poloha startování )

5- V případě zvláště nízké teploty  ( silná baterie otáčí motorem bez potíží ) opakujte žhavení a poté nastartujte.

5c)	volba pojezdových rychlostí – malotraktor má tři rychlostní stupně pro jízdu vpřed a

jeden pro jízdu vzad. Všechny je možno redukovat do pomala. Pro běžné přesuny a pojezd s nářadím vystačíte s rychlostmi bez redukce. Schéma řazení – je do tvaru písmene H s neutrálem uprostřed (neplatí u převodovky Powershift).

Redukce všech rychlostí se řadí pákou na pravé straně před sedadlem nebo pákou napravo pod sedadlem řidiče

5d)	Uzávěrka diferenciálu – pouze pro zadní nápravu a umožňuje překonat problém s uvíznutím stroje v měkkém podkladu nebo sněhu. Zapíná se patním pedálem pod pravou nohou. Uzávěrku použijte pouze po dobu nezbytně nutnou, nepoužívejte ji trvale při jízdě po pevném podkladu a zatáčení.

5e)	Přední náhon – používejte pouze při jízdě na nezpevněném podkladu, orbě, kluzkém podkladu nebo na svahu. Zapnutý přední náhon na pevném podkladu ztěžuje ovládání, zvyšuje opotřebení a namáhání dílů přední nápravy a taktéž spotřebu. Do činnosti se uvádí posunutím páky vlevo dole před sedadlem do dolní polohy.

5f)	Provozní brzda působí pouze na zadní  kola, je ovládána spřaženým pedálem. Rozpojením pedálu je možno zmenšit  průměr otáčení při současném použití brzdy na vnitřním kole zatáčky. Při přejezdech a  jízdě s vlekem nebo jinou zátěží na závěsu musí být pedál brzdy  spřažen tak , aby působil na obě kola.

5g)	Odstavení stroje – při krátkodobém odstavení stroj zajistěte parkovací brzdou

( zaaretováním pedálu provozní brzdy ) a zařazením rychlosti při vypnutém motoru. Na svahu nebo kluzkém podkladu zajistěte stroj zakládacími klíny.

5h)	Hydraulická ramena – malotraktor je vybaven zařízením pro hydraulický zdvih nářadí.

Dvě ramena s otvory  jsou ovládána pákou na pravé straně sedadla řidiče. Posunutím páky vpřed se  ramena vahou nářadí spouští a posunutím téže páky vzad se ramena zvedají. Dorazy nastavte tak , aby vypnuly zdvih nebo spouštění v potřebnou nebo bezpečnou chvíli.

6) Úprava parametrů malotraktoru

6a)	Změna rozchodu kol malotraktoru:

- zajistěte stroj brzdou, rychlostním stupněm , zakládacími klíny

- spusťte nářadí na zem

- vhodným zvedákem zdvihněte přední nápravu , u níž jste předem povolili matice kola.

- nápravu vypodložte

- kola sejměte a mezi sebou zaměňte ( rozšíření cca o 15 cm )

- zajistěte přední kola zakládacími klíny

- zvedákem zdvihněte zadní část traktoru  a vypodložte.

- Proveďte vzájemnou záměnu kol mezi sebou a dotáhněte šrouby kol.

6b)	Malotraktory Yanmar  jsou vybaveny úchyty na zadních kolech pro upevnění

přídavných diskových zátěží . Další zátěže je možno umístit na předním rámu malotraktoru .

7 )	Ošetření a údržba stroje

7a)	dodržujte bezpečnostní pravidla uvedená v oddíle 2 tohoto návodu

7b)	údržba a seřízení motoru –

- pravidelná kontrola stavu oleje a chladicí kapaliny, při vypnutém a chladném motoru, při vícehodinovém nasazení kontrolujte po cca 5 hodinách provozu

- nastavení max. otáček je provedeno při předprodejním servisu, stejně jako parametry vstřikování. Ventilové vůle jsou při studeném motoru 0,15-0,1 mm sací a 0,20 mm výfukový ventil

7c)	spojka-

- krok spojkového pedálu se vymezuje pomocí šroubovací koncovky na táhle spojky a jeho velikost je dána šablonou. ( šablona je dostupná v každém servisním středisku

TSK kde je možno si ji objednat)

7d)	Převodová skříň a přední rozvodovka

- Kontrolujte  množství náplně v obou skříních pomocí měrek nebo kontrolních šroubů.

- Při kontrole prověřte, zda náplně nejsou znehodnoceny vodou nebo příměsemi a mechanickými nečistotami.

7e)	Brzdy malotraktoru.

- Pro bezpečný provoz malotraktoru je nutná plná funkčnost brzd a dále seřízení chodu brzd pravého a levého kola. obě brzdy musí zabírat ve stejné úrovni sešlápnutí pedálu a jejich účinek musí být stejný. Seřízení se provádí seřizovacími maticemi na táhlech.

7f)	Řízení  malotraktoru

- se skládá z převodky řízení, páky a táhel. Převodku řízení kontrolujeme na průsak oleje, a před zimou je vyčistíme od vody, která se do olejové náplně může dostat kolem hřídele volantu. Poté doplňte

- olejovou náplň dle tabulky náplní. Klouby na řídící tyči a táhlech jsou opatřeny mazničkami. Podle tabulky intervalů údržby provádějte mazání tlakovou maznicí. Stejně promazávejte i svislé čepy řízení.

- Vůle v řízení je někdy způsobena posunem celé přední nápravy na hlavním čepu. Zkontrolujte  dotažení čepu a jeho korunkové matice.

7g)	Elektroinstalace

- pokud není nutno častěji, provádějte kontrolu stavu nabití akumulátoru podle tabulky údržby. Z ostatního vybavení kontrolujte, pokud se neobjeví závada, čistotu kontaktů a celistvost kabelů a izolace.

7h)	Hydraulika

- malotraktor je vybaven vnitřním hydraulickým systémem zdvihu ramen, který nepotřebuje údržbu. Kontrolujte pouze těsnost potrubí od hydraulického čerpadla a kvalitu olejové náplně převodovky. Voda nebo nečistoty v oleji mohou poškodit hydraulický systém.

7i)	Uskladnění mimo sezónu.

- při dlouhodobé odstávce ( přes zimní  období) zkontrolujte  kvalitu  olejových náplní, dostatečnost  koncentrace nemrznoucí směsi v chladiči. Výpustnými šrouby na spodních  nálitcích uložení zadní nápravy odpusťte část náplně. V těchto místech zůstává voda, která zkondenzovala v převodovce během roku.

- Vyjměte akumulátor a uložte ho na místo kde nemrzne.

- Akumulátor  po třech týdnech zkontrolujte a nabijte.

- Nádrž  naplňte pohonnými hmotami až po okraj, zabráníte tak kondenzaci vody

7 k)	Intervaly údržby

| Úkon | Interval při mth |  | Nejpozději | Materiál | Typ dílu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorový olej, výměna | 100 mth | 1 x za 1/2 roku |  | OMW Diesel 10W40 | WIX 51365 |
| Převodový olej (Hydraulika) | --- | 1 x za 2 roky |  | Spirax S4 TXM Dynatrans MPV | WIX 51663 |
| Př. diferenciál | 560 mth | 1 x za 2 roky |  | PP 80 , 90 |  |
| Reduktory př. kol | 560 mth | 1 x za rok |  | PP 80,90 | Při průsaku častěji a přetěsnit |
| Mazání mazniček řízení a př. nápravy | 120 mth | 1 x za 6 měsíců |  | Mazací tuk |  |
| Seřízení brzd. Táhel | 240 mth | 1 x za rok |  |  |  |
| Kontrola napnutí klínového řemenu | 60 mth | 1 x za 3 měsíce |  |  |  |
| Seřízení ventilových vůlí | 560 mth | 1 x ročně |  |  |  |
| Seřízení vůle spojkového pedálu | 120 mth | 1 x za rok |  |  |  |
| Promazání čepu pedálů | 60 mth | 1 x za 6 měsíců |  | Mazací tuk a tlaková maznice |  |
| Ošetření kontaktů akumulátoru a přepínačů | 120 mth | 1 x za 1/2 roku. |  |  |  |
| Kontrola žhavičů | 240 mth | 1 x ročně |  |  |  |
| Kontrola dobíjení | 120mth | 1 x za 1/2 roku |  |  |  |
| Kontakty startéru a kabelové koncovky | 240 mth | 4 x ročně |  | Konzervační a čistící spray |  |
| Vzduchový filtr | 100 mth | 1 x za rok |  | Nová vložka | IFA 9054/1 |
| Jemný čistič paliva | 50 mth | 2 x ročně |  | Nový filtr | CFF 10514-1207 |

| Typ |  | Iseki | TG 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pohon |  | 4x4 vypínatelný |  |
| Rozměry | Celková délka (mm) | 3130 mm |  |
|  | Celková šířka (mm) | 1280 mm |  |
|  | Celková výška (mm) | 1370 mm |  |
|  | Délka náhonu přední nápravy (mm) |  |  |
|  | Rozchod předních kol (mm) | 1114 mm |  |
|  | Rozchod zadních kol (mm) | 1103 mm |  |
|  | Světlost podvozku (mm) | 350 mm |  |
| Celková hmotnost (kg) |  | 1185 kg |  |
| Motor | Výrobce a typ | Iseki | Japonsko |
|  | Chlazení | Vodní |  |
|  | Objem (KW) | 15,66 KW |  |
|  | Výkon (Ps/rpm) | 21 HP | Motor objem 1,4 l |
|  | Počet válců | 3 |  |
|  | Objem palivové nádrže (l) | 35 |  |
|  | Dekompresor | NE |  |
|  | Žhavení | ANO |  |
|  | Baterie | 12V/Ah, ,45,50,55 |  |
| Kola | Přední kola | 7-14 |  |
|  | Zadní kola | 9,5-24 |  |
| Převodovka | Řazení | Manuál - reverz |  |
|  | Redukce | ANO (LL,L,M,H) |  |
|  | Počet rychlostí | 16 vpřed , 16 vzad ( reverz) |  |
|  | Dopředu (km/h) | 1,01 – 28,88 |  |
|  | Dozadu (km/h) | 1,41 – 14,00 |  |
|  | Výkon na kardanovém výstupu (Ps/rpm) |  |  |
|  | Uzávěrka zadního diferenciálu | ANO, přiřaditelná pod zatížením |  |
| Poloměr otáčení při použití brzdy (m) |  | 1,9 |  |
| PTO | Otáčky zadního vývodového hřídele (rpm) | 577,767 ,1052,1243 ,/2600 +1 reverz |  |
|  | Průměr vývodového hřídele (mm) | 35 , 6ti drážka |  |
| Spojka |  | 1kotoučová, suchá |  |
| Hydraulika |  | Zadní ramena plynule stavitelná - plovoucí |  |
|  |  | Ovládací přídavný okruh |  |
| Brzdy |  | Dělené na zadní kola v olejové lázni |  |
| Ruční – nožní brzda |  | ANO |  |